program SFRB na sociální a dostupné bydlení:

- plocha alespoň 23 m2, maximálně 120 m2

- Musí být dům opatřen bezbariérovým vstupem a výtahem a všechny byty v prvním nadzemním podlaží musí splňovat požadavky na přístupný byt; bytový dům o 4 a více nadzemních podlažích musí být vybaven výtahem a všechny jeho byty musí splňovat požadavky na přístupný byt.

Přístupný byt – sociální nebo dostupný byt, jehož

- stěny koupelny a záchodu konstrukčně umožní kotvení pomocných madel v různých polohách s únosností alespoň 150 kg,

- dveře koupelny a záchodu se otevírají směrem ven a dispoziční a stavební řešení umožňuje přístup do vstupních prostorů bytu, koupelny a záchodu, prostorů pro přípravu jídla a alespoň jedné obytné místnosti v jedné úrovni s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm.

Sociální byt má alespoň základní vybavení, tj.

- záchod, umyvadlo, sprchu nebo vana, kuchyňskou linku a sporák nebo varnou desku

program MMR na KODUS:

- bytový dům včetně domovního vybavení

- stavebně technické parametry upravitelného bytu

- ke všem bytům v komunitním domě seniorů a do všech prostor užívaných nájemci bytů v komunitním domě seniorů musí být zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

- podlahová plocha bytu nepřesáhne 45 m2

- podlahovou plochou bytu se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, kromě svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou

- plocha sdílených prostor minimálně 40 m2, 4 m2 na každý byt

- sdílené prostory v komunitním domě seniorů musejí splňovat požadavky na obytnou místnost podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; musí být využitelné celoročně a pro všechny nájemce; musí být dostupné pro všechny nájemce po uzavřených domovních komunikacích

ČSN 73 4301 Obytné budovy

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

to samé