Česká Kamenice – technicko-inženýrská obslužnost obytné zóny „skalka“

## DPS

SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

DUBEN 2022

D.1.1 - technická zpráva

- Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Česká Kamenice – Technicko-inženýrská obslužnost obytné zóny „Skalka“

Místo stavby:	k.ú. Česká Kamenice [621 285]

Investor: 	Město Česká Kamenice

Náměstí Míru 219

407 21 Česká Kamenice

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby

DPS

Část dokumentace:	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Projektant části:	PRINKOM spol. s r.o.

Ing. Jan Tillinger, Vít Křepinský

Ing. Jiří Křepinský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0009618

Za Zrcadlem 149,

251 01 Babice

tel: 777 107 125

www.prinkom.cz

info@prinkom.cz

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Předmětem inženýrského objektu Komunikace a zpevněné plochy je návrh rekonstrukce stávající ulice Pod Skalkou a novostavby prodloužení ulice. Ta nově propojí ulice Mánesova a Žižkova. V rámci návrhu je celá ulice nově řešena jako obytná zóna. Chodníky se nenavrhují, pohyb chodců bude ve společném dopravním prostoru.

Celková délka komunikace je cca 398 m. Komunikace je vedena v přímé s 5 směrovými oblouky. Základní šířka zpevněné plochy společného dopravního prostoru je 6,0 m. Lokálně je zúžena na 3,5-4,0 m. Vjezd do obytné zóny z ulice Mánesova je označen dlouhým příčným prahem délky 3,0 m s nájezdovými klíny délky 1,0 m. Vjezd do obytné zóny od ulice Žižkova je označen poloprahem s nájezdovým klínem délky 1,0 m.

V dopravním prostoru je navrženo 10 podélným parkovacích stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby se sníženou schopností pohybu. Stání jsou navržena jak v uličním profilu, tak v zálivech v zeleni. Podélná stání jsou navržena v šířce 2,0 m a délce 6,75 – 7,00 m. Vyhrazené stání je navrženo o rozměrech 3,5 x 7,0 m.

Výškový návrh komunikací respektuje především stávající výškové uspořádání terénu, napojení na stávající komunikace a výškové umístění stávajících objektů a možnost napojení výhledových objektů. Podélný sklon komunikace se pohybuje v rozmezí 2,3 – 5,9 %, lokálně v místě napojení na ulici Mánesova komunikace lokálně kopíruje stávající sklon 11,7 %. Příčný sklon vozovky i parkovacích stání je jednostranný 0,5 - 2,0 %. V místě napojení na stávající komunikaci příčný a podélný sklon respektuje stávající poměry.

Vozovka je navržena s asfaltovým krytem. Vjezdy na pozemky, parkovací stání a příčné prahy jsou navrženy s krytem ze žulové dlažby. Vjezdy a příčné prahy budou řešeny z kamenné kostky 10x10 kladené do řádku. Parkovací stání budou řešena z kamenné kostky 10x10 kladené do kroužku.

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci.

Základním podkladem pro práce na předkládané dokumentaci byly vstupní informace, údaje a požadavky objednatele a dokumentace pro stavební povolení.

Předkládaná dokumentace je vypracována na podkladě objednatelem předaného polohopisného a výškopisného zaměření dotčeného území v digitální podobě v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Dalším podkladem byl průběh stávajících inženýrských sítí a katastrální mapa. Pro potřeby byl také vypracován Inženýrskogeologický průzkum zpracovaný firmou Hejnák – agrogeologie v dubnu 2007.

Jiné průzkumy a jejich vyhodnocování nebylo nutné pro potřebu výstavby chodníku provádět.

- Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

V rámci stavebních objektů se jedná o návrh zpevněných ploch. Další stavební objekty stavba nevyžaduje.

Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno podélným a příčným spádováním do nově navržených uličních vpustí, odvodňovacích žlabů a otevřeného příkopu. Celkem jsou navrženy 4 uliční vpusti. Žlaby jsou navrženy ve vjezdech jako propojení otevřených příkopů v případě zvodnění. Otevřený příkop je ukončen horskou vpustí. Další nakládání s dešťovou vodou je řešeno samostatným stavebním objektem odvodnění.

Stavba zpevněných ploch je koordinována s návrhem inženýrských sítí, včetně přípravy staveniště, demolic, návrhu odvodnění komunikace a sadových úprav.

- Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Konstrukce zpevněných ploch je navržena v souladu s TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací tak, aby s požadovanou spolehlivostí odolaly zatížením a vlivům, jejichž výskyt lze během provádění a užívání očekávat.

Navrženy jsou za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro štěrkové podsypy ČSN 73 6126.

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu.

Rozsah jednotlivých typů konstrukcí je doložen v následujícím přehledu a v grafických přílohách Situace a Vzorové příčné řezy:

konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem je navržena v následujícím složení (D1-N-2, TDZ V PIII):

asfaltový beton obrusný		ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1

postřik živičný spojovací		PS-E		0,5 kg/m2	ČSN EN 12271

asfaltový beton podkladní		ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1

postřik živičný spojovací		PS-E		0,5 kg/m2	ČSN EN 12271

postřik infiltrační asfaltový		PI-A		1,0 kg/m2	ČSN EN 12271

štěrkodrť				ŠDa		150 mm	ČSN EN 13285

štěrkodrť				ŠDb 0-63	150 mm	ČSN EN 13285

celkem					min.	410 mm

konstrukce příčných prahů a parkovacích stání v uličním prostoru se provede v následujícím složení (D2-D-1, TDZ V, PII):

žulová dlažba 	DL I	80 mm	ČSN 73 6131

lože z drtě 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131

štěrkodrť 0/63	ŠDa	150 mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 0/63	ŠDb	150 mm 	ČSN 73 6126-1

celkem	                     min.	420 mm

konstrukce vjezdů a parkovacích stání v zálivech se provede v následujícím složení (D2-D-1, TDZ VI, PIII):

žulová dlažba 	DL I	80 mm	ČSN 73 6131

lože z drtě 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131

štěrkodrť 0/63	ŠDb	250 mm 	ČSN 73 6126-1

celkem	                     min.	370 mm

Pláň pojížděných komunikací se musí zhutnit na E2,def = 45 MPa. Po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který by v případě jakýchkoli anomálií oproti popsaným předpokladům rozhodoval o změnách v navržené technologii, případně určil potřebná sanační opatření.

V rámci IG průzkumu byly v lokalitě zastiženy zeminy podmínečně vhodné pro použití do násypů a aktivní zóny komunikací. Pro zakládání zpevněných ploch z vytěžených materiálů je doporučeno zlepšení zemní pláně a nízkého násypu pomocí hydraulického pojiva. Předpokládaná úprava je doporučena zlepšení zemní frézou příměsí 2,0 – 2,0 % dorosolu na objemovou jednotku v mocnosti 0,5 m. Přesné množství bude třeba ověřit laboratorními rozbory na základě aktuální vlhkosti v době provádění.

V případě, že navrhované úpravy silniční pláně a následné pokládky konstrukčních vrstev vozovek nebudou provedeny v těsném sledu bez časové prodlevy a dojde ke zvodnění, rozbřednutí, nebo rozježdění zemní pláně vozidly stavby, je nutné za účasti odpovědného geotechnika stavby navrhnout následná sanačních opatření – nejlépe nahrazení poškozené vrstvy konstrukce novým násypem a zhutnění na požadované hodnoty doložené novými zatěžovacími zkouškami.

Pro oddělení pojížděných ploch od ploch zeleně se navrhuje betonový obrubník 150/250/1000 do betonového lože s opěrou. Od začátku úseku do staničení cca km 0,125 jsou obruby navrženy s výškou 10 cm nad úrovní vozovky. Ve staničení cca km 0,125-0,345 je obruba vpravo ve směru staničení navržena s výškou 6 cm nad úrovní vozovky, pro zajištění vodící linie, obruba vlevo je navržena jako zapuštěná, rpo zajištění odvodnění do otevřeného příkopu. Parkovací stání jsou od vozovky oddělena betonovým obrubníkem 80/250/1000 a výškou 2 cm nad úrovní vozovky. U dvou parkovacích stání (ve staničení cca km 0,145 a 0,335) kde je odvodnění vozovky řešeno spádováním do otevřeného příkopu přes tyto stání bude obruba na rozhraní stání a vozovky řešena jako zapuštěná). Na rozhraní vozovky a vjezdů je navržen nájezdový obrubník 150/150/1000 s výškou 2 cm nad úrovní vozovky. Ve vjezdech, které jsou vedeny přes odvodňovací poldr je na rozhraní navržena zapuštěná obruba 150/250/1000.

Všechny obruby budou uloženy do betonového lože s opěrou beton C20/25n XF3.

- Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Pro potřeby stavby byl zhotoven inženýrsko geologický průzkum. V rámci průzkumu byla ustálená hladina spodní vody v hloubce 2,6-5,9 m pod terénem, v jednom vrtu ojediněle 0,4 m pod terénem. Jelikož zemní práce zasahují cca 40 cm pod úroveň stávajícího terénu, pouze lokálně v krátkém úseku cca 100 cm pod úroveň stávajícího terénu, pláň by neměla být spodní vodou ovlivněna.

Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno podélným a příčným spádováním do nově navržených uličních vpustí, odvodňovacích žlabů a otevřeného příkopu. Celkem jsou navrženy 4 uliční vpusti. Žlaby jsou navrženy ve vjezdech jako propojení otevřených příkopů v případě zvodnění. Otevřený příkop je ukončen horskou vpustí. Další nakládání s dešťovou vodou je řešeno samostatným stavebním objektem odvodnění.

- Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a telematiku

Součástí projektu je i návrh nového dopravního značení v nezbytně nutném rozsahu. Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení. Na pozemních komunikacích povrchových budou svislé dopravní značky velikosti základní ze zpevněného pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s retroreflexní fólií osazeny objímkami na typové pozinkované sloupky v betonovém základu, vodorovné dopravní značky budou provedeny nástřikem ze saduritu nebo termoplastu v barvě bílé.

- Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

S ohledem na výstavbu zpevněných ploch nejsou kladeny na provádění výstavby speciální podmínky.

Údržba bude prováděna standardní mobilní technikou.

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD a toto vytýčení musí dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.

Veškeré stavební práce musí být prováděny odbornou firmou s dodržením požadavků všech příslušných ČSN, TP a TPK. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. Musí být doloženy atesty použitých materiálů.

- Vazba na případné technologické vybavení

Stavba zpevněných ploch nemá vazby na technologické vybavení.

- Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém 		ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

V rámci návrhu zpevněných ploch se statický výpočet neprovádí.

- Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací 		a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. Pouze v místě napojení na ulici Mánesova v délce cca 30 m nejsou stávající sklony komunikace v souladu s vyhláškou.

Pro osoby se zrakovým postižením jsou zajištěny vodící linie, které jsou řešeny zvýšenou obrubou na rozhraní společného dopravního prostoru a zeleně.

Vstupy do obytné zóny jsou označeny signálním pásem šířky 80 cm. Navržena je betonová dlažba tl. 60 mm s výstupky pravidelného tvaru podle TN TZÚS 12.03.04. (NV č. 163/2002). Požadavky na materiál se řídí nařízením vlády č. 463/2002 Sb. a technickými návody TZÚS 12.03.04-07. Nelze je použít k jiným účelům. Reliéfní prvky musí být lemovány dlažbou bez zkosených hran.

Na všech venkovních plochách bude v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. použita dlažba s požadovaným součinitelem smykového tření.

Stavbou nevznikne překážka ve stávajících bezbariérových trasách a není potřeba navrhnout náhradní obchozí trasy.